智能公交报站使用方法

- 增加区域，将每个站点视为一个区域。

- 设置进出区域报警。并选择公交报站。将区域设置到车辆。

- 在趟次管理中，增加公交的线路情况，如A-B-C-D-C-B-A，代表公交跑的一个完整趟次。服务器会自动对公交的趟次进行统计。

- 设备增加了TTS的功能后，会自动进行报站。

- 报站规则：

  - 速度为零时不报。所以，设置区域时应该适当的大些，直径至少在30米以上。

  - 进站和出站都会报。内容目前为固定。

  - 程序目前为最短一分钟报一次，所以，如果两个站点的行驶时间小于1分钟，会引起不报。