如何使用串口油耗

- 接法

| 设备串口 | 油耗传感器 |
| --- | --- |
| 黑 | 黑 |
| 蓝 | 蓝 |
| 白 | 黄 |

油耗传感器红色线接24V车载电源。

- 设置

需要设置的参数如下：

车辆信息管理中，，油箱大小必须设置正确。

在车辆信息管理下方，有一个串口油耗，如果没有请下载最新的软件。

点击打开，

必须选择启用，如果是圆形油箱，请选择。

油箱的大小，高度，以及传感器的长度都必须输入正确。点设置，关闭即可。

- 需要注意的事项

设备必须进入扩展模式才可以，

否则无法看到。

如看到的串口油耗按钮为灰色，则没有权限，需要放开油耗设置权限。